	[image: image10.png]



	Fachhochschule Darmstadt

Router/Switch-Logon
	Stand: 6.3.2000





Ziele

Einrichten eines Routers und Anmelden über 

1. Router-Logon über Konsolenport mit Hyperterminal

2. Router-Logon über LAN-Port mit Telnet

3. Router-Logon über LAN-Port und Web-Server

Hinweis: Ein Logon über einen Router-LAN-Port setzt einen bereits konfigurierten Router voraus. Beim nicht konfigurierten Router ist nur der Logon über den Konsolenport möglich.

	Rückansicht des
Cisco 2501
	[image: image1.png]ey e
e EE

[






	1.
Router-Logon über Konsolenport mit Hyperterminal

	Werkzeug

· Hyperterminal

· Konsolenkabel (blau)

· Adapter Ethernet RJ45 <-> Com-Port 

Schritte

· Verbinden des Konsolenport des Routers mit dem COM-Port des Hosts über ein blaues Rollover-Kabel. Am COM-Port ist ein Adapter Ethernet RJ45 an Seriell mit der Beschriftung "Terminal" erforderlich.

· Starten Sie Hyperterminal über Start/Programme/Zubehör/Hyperterminal/
Hypertrm.exe.

· Konfigurieren Sie Hyperterminal wie in den Bildern dargestellt.

· 
	[image: image2.jpg]eschieibung der Verbindung [2[x]

Gsben Sie den Namen fi dis neue Verbindung ein, und weisen
Sie h ein Symbol 2

Name:
Jostebis

Symbol






	[image: image3.jpg]isben Sie die Aufnummer oin,dis gewahl werden ol

Londeskennzaht [Do0iochiand (10) 2

Ditskernzaht [0

Bunmer [
Verbinden iier: [N AR B





	[image: image4.jpg]jenschaften fiir COM1

Arschupsiseturgn |

Bits pro Sekunde:

Daterbits:

Paitit

Stopis

Pigtokol







	· Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie die rechts dargestellte Meldung im Hyperterminalfenster nachdem Sie ENTER gedrückt haben.

· Der Prompt ">" zeigt an, dass sich der Router/Switch im "user mode (Benutzermodus)" befindet. Die auf dieser Benutzerebene verfügbaren Befehle sind ein Teil der Befehle, die auf der privilegierten Ebene zur Verfügung stehen. Mit den meisten dieser Befehle können Sie Informationen anzeigen, ohne die Einstellungen der Router/Switch-Konfiguration ändern zu können. Um auf den gesamten Befehlssatz zugreifen zu können, müssen Sie zunächst den "priviledged mode (Privilegierten Modus)" aktivieren. Geben Sie an der Eingabeaufforderung ">" den Befehl "enable" ein. Bei der Eingabeaufforderung "password" geben Sie das "enable secret"-Kennwort (Default-Kennwort: cisco) ein. Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, ändert sich die Eingabeaufforderung zu einem Nummernzeichen (#). Auf der privilegierten Ebene können Sie auch den globalen Konfigurationsmodus sowie die anderen spezifischen Konfigurationsmodi aufrufen.

· Um Hyperterminal nicht jedesmal neu konfigurieren zu müssen, empfiehlt es sich, beim Beenden von Hyperterminal die Sitzung zu speichern.
	[image: image5.jpg]Switch - HyperTerminal -[ofx]
Datei Beatbeiten Ansicht AnufUbertiagung 2

Dz 5l5] oo &

cisco consele system

CLI session with the switch is open.
To end the CLI session enter [Exit]

ciscol54EM>

: | o

Veibunden 100505 o Ekerns 36008847 [5







	2.
Router-Logon über LAN-Port und TELNET

	Werkzeug

· Telnet

· PC an Ethernet-LAN

Schritte

· Starten Sie Telnet über Start / Ausführen/telnet.

· Verbinden Sie Telnet mit einem beliebigen Router/Switch -Port, indem Sie dessen IP-Adresse in dezimal-gepunkteter Notation eingeben (s. Bild rechts).

· Clicken Sie auf Verbinden (Connect). Ggf. wird das Telnet-Passwort verlangt (Default: cisco). Danach sollte sich der Router/Switch im Telnetfenster melden (s. Bild unten). Mit dem Befehl enable können Sie wieder in den priviligierten Mode wechseln.

· Mit dem Befehl exit kann die Telnetsitzung beendet werden.


	[image: image6.jpg]Connect Edt Teminal Help

F
Host Name: [ERAITRERIT -]

Port: fteinet

TermType: [vt100






	[image: image7.jpg]- Telnet - 192.168.18.101 [-[C1x]

Connect. Edt Teminal Help

Cisco console systen :1

CLI session with the switch is open.
To end the CLI session enter [Exit]

cisco1548in]

-~ -





	


	3.
Router-Logon über LAN-Port und Web-Browser

	Werkzeug

· Webbrowser

· PC an Ethernet-LAN

Schritte

· Starten Sie den Web-Browser.

· Verbinden Sie sich mit der URL http://xxx.xxx.xxx.xxx wobei Sie die IP-Adresse eines beliebigen Routerports oder die IP-Adresse des Switches angeben können. Wenn auf der Netzwerkkomponente ein http-Server aktiv ist, fragt er nach dem Netzkennwort (s. Bild rechts) Der Benutzername kann frei bleiben, das Default-Kennwort ist cisco. Dann erscheint die Homepage der Netzwerkkomponente die eine komfortable Konfiguration erlaubt (s. Bils unten für Cisco 1548M Microswitch)


	[image: image8.jpg]Netzwerkkennwort eingeben

G R
ste 1921691775

Bereich Access

Beruteememe [
Kennwort ,1—

I~ Kennwart inKennwortste speichern

b






	[image: image9.jpg]=18]x]

- @

EMal  Ducken Realcom

Q @

Suchen  Favorten  Vetlauf

J Zuick s | Abbiechen Adtudiieen Staisete
| Adtesse [€] hip /132,168 18101/

=] @Weshssnau || ks »

Cisco Srst

|

Apply Cisco 1548 Switch Manager
Apply the new . "
e Basic System Configuration
current
configuration System Name: [Ciscotsaam
TP Address 192.168.18.101
Revert Physical Location:
Bevertio e User/Contact Name
previous setings
Assign/Change Password:
Help Reconfirm Password:
Al contents copyright S EE
©1998 by Cisco oo S 080080 o |
Systems Inc ot > wwel

Speed: 1100 Mbps 110 Mops
Duplex: [ Full Duplex lHalfDuplex

Ports: [ Link Up Mo Link Status

Telnet - Connect to the command line interface.

Connecting to Cisco Help Resources

Eifaia 1@ et

B Start| £70isc0 1548 Swich Manag..[E3 CaptureE 2097 Previe MG







(Nitsch CATC FH-Darmstadt
1
(Nitsch CATC FH-Darmstadt
2

[image: image10.png]